ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Краны мостовые электрические однобалочные опорные г/п 2 т для пролетов до 34 м

Рисунок не определяет конструкцию крана

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 7301). Рабочее напряжение трехфазного тока 380В

| Пролет, Lпр. м | Высота подъема, м | База, С, м | В, мм | В1, м | Положение крюка, м |  | Высота от головки рельса до потолка, Н, м | Высота от крюка до головки рельса, Н1, м | Скорость передвижения крана, м/сек | Нагрузка на подкрановый путь от колеса, кН | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L1 | L2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,5 | 6, 12, 18 | 2,6 | 3,274 | 0,18 | 0,94 | 1,07 | 0,836 | 0,99 | 0,5 | 18,7 | 3,19 |
| 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 | 3,64 |

| СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ (впишите нужное, поставьте галочку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол. кранов, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролет, Lпр. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота подъема, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передвижения тали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В1, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота от головки рельса до пола, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передвижения крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота от головки рельса до выступающих частей потолка, Н, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота от головки рельса до крюка в верхнем положении, Н1, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвод питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - троллейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - пожаробезопасное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-40+40)°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-20+40)°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+40)°С |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория размещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 – в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 – в отапливаемом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подкранового рельса (или ширина головки), мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Р24 |  |  |  |  |  |  | - Р43 |  |  |  |  |  | - Р50 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Р65 |  |  |  |  |  |  |  |  | - КР70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - квадрат 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - __________ |  |  |  |  |  |  |
| Тормоза: |  |  |  | на передвижение крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - есть |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  | Тип управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - с пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на перемещение тали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - есть |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - радиоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 фиксированных диапазонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многодиапазонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система запитки объекта: |  |  |  |  |  | -5 проводников (3 фазных + нулевой рабочий + нулевой защитный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 проводника (3 фазных + нулевой рабочий, совмещенный с нулевым защитным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ (будет изготовлено в стандартном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на колесо, не более, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| База, С, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулирование скоростей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передвижения крана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - стандартное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - частотное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перемещения тали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - стандартное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2-х.скор. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подъем/опускание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - стандартное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2-х.скор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL1033 (георгиново-желтый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL__________ (+% к стоимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка тали (даже в случае поставки без тали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При поставке без тали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность двигателей тали, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальные токи двигателей тали, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение цепей управления, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Токи цепей управления в пусковом режиме, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность установки дополнительных пускателей (наличие места в шкафу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При отсутствии информации о тали кран комплектуется только моторами-редукторами на перемещение моста и кабелями от них до разветвительной коробки.

Особые требования по изготовлению крана_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ! Краны не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных средах, в помещениях с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают разрушение электрической изоляции, для транспортирования расплавленного металла, ядовитых веществ

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Полное наименование организации: ______________________________________________ Должность: ___________________________________ Ф.И.О.: _______________________________________ Тел/факс ______________________________________ м.п. Подпись:_______________________ | Согласовано: АО «ВОМЗ»: Должность: ___________________________________ Ф.И.О.: _______________________________________ Дата «____»_____________________20____г. Тел/факс (81153) 6-88-44, 6-87-07, 6-87-84 м.п. Подпись:_______________________ |
| --- | --- |